PLAN GRADNJE

KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

za 2023.

Krk, prosinac 2022.

O b r a z l o ž e n j e

Prijedloga plana gradnje komunalnih vodnih građevina

u 2023. godini

Zakonom o vodnim uslugama (NN66/2019) utvrđuje institucionalni okvir za pružanje vodnih usluga. Zakon u Članku 23. propisuje donošenje Poslovnog plana, a dio poslovnog plana je Plan gradnje komunalnih vodnih građevina.

Stoga se predlaže donošenje Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2023. godini, (u daljnjem tekstu: Plan) sa sadržajem izloženim u nastavku obrazloženja.

Planom se utvrđuju komunalne vodne građevine koje se planiraju graditi na vodoopskrbnom i kanalizacijskom području javnog isporučitelja vodnih usluga Ponikve voda, Vršanska 14 Krk (u daljnjem tekstu: Isporučitelj), procijenjeni iznosi ulaganja te izvori sredstava za financiranje gradnje.

- Komunalne vodne građevine čija je gradnja od zajedničkog interesa šest suvlasnika Isporučitelja

- Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka

Ovaj projekt je jedan od najvećih i najznačajnijih projekata koji se izvode na području otoka Krka. Financiranje se odvija uz bespovratna sredstva iz EU strukturnih fondova i Kohezijskog fonda EU kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014-2020.

Republika Hrvatska kao zemlja članica Europske Unije ima pristup sredstvima Strukturnih i Kohezijskih fondova u sklopu financijske perspektive Unije za proračunsko razdoblje 2014 – 2020. Za sufinanciranje iz EU fonda društvo je u 2017. godini prijavilo "Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanaja otpadnih voda na području otoka Krka" koji je odobren Odlukom Ministarstva zaštite okoliša i energetike 11. svibnja 2017. godine i njenom dopunom od 06. lipnja 2017. godine.

Društvo je 26. srpnja 2017. godine potpisalo:

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava EU projekta s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike kao posredničkog tijela 1 i Hrvatskim vodama kao posredničkog tijela 2.

Ukupna vrijednost projekta procijenjena je na ukupan iznos od  648.312.359,00 kn. Prihvatljivi procijenjeni troškovi iznose 510.913.257,00 kn, a neprihvatljivi trošak su ulaganja do 2014. godine i porez na dodanu vrijednost. Udjeli u sufinanciranju prihvaćenih planiranih troškova su sljedeći:

- bespovratna sredstva EU   	369.138.660 kn (72,25075%)

- domaća komponenta 	     	141.774.597 kn (27,74925%)

Dodatkom 2 Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljenom 28. prosinca 2020. godine razdoblje provedbe projekta produženo je do 31. prosinca 2023. godine.

Dodatkom 3 Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljenom 23. studenog 2022. godine omogućeno je sufinanciranje troškova interne jedinice za upravljanje projektom (planirano 2,5 mil kn) te troškova pravnog savjetovanja (planirano 0,2 mil kn) kao i nabava novih vodomjera (planirano 15,6 mil kn).

- Ugovor o sufinanciranju EU projekta s Ministarstva zaštite okoliša i energetike kao posredničkog tijela 1 (PT1), Hrvatskim vodama kao posredničkog tijela 2 (PT2) te 6 jedinica lokalne samouprave (sve jedinice otoka Krka osim Vrbnika koji ne sudjeluje u EU projektu) u kojem se navode i udjeli u sufinanciranju prihvaćenih troškova domaće komponente (bez sredstava EU):

- Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 	47.258.199 kn (33,33%)

- Hrvatske vode				 	47.258.199 kn (33,33%)

- lokalna komponenta (otok Krk)		 	47.258.199 kn (33,33%)

  - Ponikve voda d.o.o.			         4.853.417 kn (3,42%)

  - Grad Krk				         9.634.367 kn (6,80%)

  - Općina Baška				         5.457.495 kn (3,85%)

  - Općina Dobrinj				         7.450.520 kn (5,25%)

  - Općina Malinska-Dubašnica		         8.103.554 kn (5,72%)

  - Općina Omišalj				         7.552.292 kn (5,33%)

  - Općina Punat				         4.206.554 kn (2,97%)

- Ugovor o partnerstvu na EU projektu s jedinicama lokalne samouprave u kojem je navedena i obveza vraćanja kredita koji je Ponikve voda potpisala s Hrvatskom bankom za obnovu i razvoj (maksimalno 45 mil kuna, fiksna godišnja kamatna stopa od 2,5%, rok otplate 10 godina), a kojeg će u cijelosti vraćati jedinice lokalne samouprave s obzirom da se radi o sredstvima koja pokrivaju dio lokalne komponente jedinica lokalne samoprave.

EU projekt se odnosi na sljedeće aglomeracije: Omišalj, Malinska-Njivice, Krk, Punat-Kornić, Baška i Klimno-Šilo. Uključuje izgradnju fekalne kanalizacije i pratećih objekata, rekonstrukciju vodovodne mreže, rehabilitaciju kanalizacijskih kolektora te nadogradnju četiri uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i izgradnju dva nova uređaja za pročišćavanje.

Ukupni kapacitet uređaja je 85.000 ES [ekvivalent-stanovnika], a funkcionirat će sa drugim (biološkim) stupnjem pročišćavanja. Uređaji će se graditi na slijedećim lokacijama: Omišalj (7.000 ES), Malinska-Ćuf koji će prikupljati otpadne vode naselja Njivica i naselja Općine Malinska-Dubašnica (25.000 ES), Krk (19.000 ES), Punat koji će prikupljati otpadne vode Punta i Kornića (12.500 ES), Baška (14.000 ES) i Klimno-Šilo koji će prikupljati otpadne vode priobalja Dobrinjštine (7.500 ES). Izgradilo se ukupno 89 km kanalizacije (fekalna, tlačna kanalizacija i sigurnosni ispusti) uz 23 crpne stanice, te se rekonstruiralo 42,7 km vodovodne mreže. Rehabilitiralo se ukupno  13,2 km kolektora uz 1.300 revizionih okana.

U sklopu EU projekta izvedeno je ukupno 4.752 fizička priključka, čime se dobilo oko 7.200 novih kućanstava - korisnika javne kanalizacijske mreže.

| Procijenjeni troškovi | procjena | procjena + 10% nepredviđenih troškova | ugovoreno | realizirano do kraja listopada 2022. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| upravljanje projektom | 10.524.480 | 11.576.928 | 3.674.191 | 3.674.191 |
| vidljivost projekta | 400.000 | 440.000 | 299.301 | 184.121 |
| stručni nadzor | 14.802.292 | 16.282.521 | 6.388.000 | 5.114.935 |
| linijske građevine | 215.600.516 | 237.160.568 | 253.178.069 | 253.178.069 |
| Kanalizacijski sustav Omišalj i Njivice | 42.703.774 |  |  |  |
| Kanaliz. sustav Porat, Vantačići, Sv. Vid | 50.782.667 |  |  |  |
| Kanalizacijski sustav Krk i Kornić | 47.523.440 |  |  |  |
| Kanalizacijski sustav Punat | 15.515.983 |  |  |  |
| Kanalizacijski sustav Baška | 14.927.782 |  |  |  |
| Kanalizacijski sustav priobalje Dobrinja | 44.146.870 |  |  |  |
| UPOV-i | 186.874.200 | 205.561.620 | 183.469.682 | 17.001.375 |
| UPOV Omišalj i 32% UPOV-a Malinska-Ćuf | 29.232.032 |  |  |  |
| 68% UPOV-a Malinska-Ćuf | 25.715.968 |  |  |  |
| UPOV Krk i 14% UPOV-a Punat | 39.912.984 |  |  |  |
| 86% UPOV-a Punat | 23.405.416 |  |  |  |
| UPOV Baška | 35.340.000 |  |  |  |
| Procijenjeni troškovi | procjena | procjena + 10% nepredviđenih troškova | ugovoreno | realizirano do kraja listopada 2022. |
| UPOV Klimno-Šilo-Čižići-Soline | 19.592.800 |  |  |  |
| obrada mulja | 13.300.000 |  |  |  |
| transfer CS na novi NUS sustav | 375.000 |  |  |  |
| oprema + GIS | 27.305.910 | 30.036.501 | 15.334.680 | 15.334.680 |
| grupa 1: specijalna vozila |  |  | 6.764.000 | 6.764.000 |
| grupa 2: spec. vozilo s CCTV kamerom |  |  | 1.269.400 | 1.269.400 |
| grupa 3: kontejneri |  |  | 189.050 | 189.050 |
| grupa 4: kamion s prikolicom |  |  | 923.775 | 923.775 |
| grupa 5: vodomjeri |  |  | 911.890 | 911.890 |
| grupa 6: individualne crpne stanice |  |  | 4.189.000 | 4.189.000 |
| grupa 7: GIS |  |  | 1.087.565 | 1.087.565 |
| druge podobne mjere* | 8.959.199 | 9.855.119 | 2.600.000 | 2.427.872 |
| UKUPNO | 464.466.597 | 510.913.257 | 464.943.923 | 296.915.243 |

*Ponikve voda je odustala od zahtjeva za retroaktivnim potraživanjem sredstava za sufinanciranje radova na izgradnji obalnog kolektora Čižići-Soline-Klimno (5.691.871,72 kn) koji je bio naveden u Prijemnom obrascu EU projekta zbog problema dvostrukog financiranja jer su u sufinanciranju radova ranije korištena sredstva Hrvatskih voda odnosno sredstva EIB-a i CEB-a.

- Dogradnja akumulacije Ponikve – izgradnja II. faze podsustava

Podsustav Ponikve obuhvaća istoimenu akumulaciju s pripadajućom infrastrukturom  za zahvat, obradu vode i distribuciju.

Akumulacija Ponikve (I. faza) je nastala 1986. godine izgradnjom brane na prostoru nekadašnjeg plitkog povremenog jezera u istoimenoj uvali (ponikvi) na otoku Krku. Ovom branom je odvojena ponorna zona od manje propusnoga dijela uvale. Formirana je akumulacija od 2.000.000 m3, s površinom od 0,75 km2. Akumulacija se puni iz slivnog područja čija se veličina procjenjuje na oko 34,5 km2. prosječna višegodišnja izmjerena oborina u ovom slivu je 1.240 mm.

Voda se crpi iz podzemnog zahvata Vela Fontana koji je smješten u neposrednoj blizini akumulacije, a izgrađen je prije formiranja akumulacije. Današnje maksimalno crpljenje iznosi 180 l/s, a ljetnom razdoblju padne na 120 l/s. Ukupna godišnja potrošnja vode (crpljene količine) na otoku Krku iznosi 3.300.000 m3 vode iz svih raspoloživih izvora i dovoda vode sa kopna.

U II. fazi razvoja podsustava Ponikve planira se nadvišenje postojeće nasute brane čime će se volumen akumulacije povećati na 7.000.000 m3 vode, a njezina površina će se povećati na 1,09 km2. Na taj način će se osigurati znatno veće količine pitke vode, te će se povećati dubina akumulacije za oko 5 m, što će poboljšati kvalitetu vode. Time će se osigurati dovoljne količine pitke vode za dugoročnu vodoopskrbu otoka Krka i poboljšati će se kvaliteta vode u akumulaciji Ponikve.

Ukupna vrijednost projektne dokumentacije “Vodoopskrbni sustav Krka-podsustav Ponikve II faza, izrada glavnog projekta s provođenjem istraživačkih radova za faze 2, 3 i 4” iznosi 5.079.150 kn. Do kraja 2022. godine situirano je 4.906.550 kn. Hrvatske vode su sudjelovale u sufinanciranju s 80%, a ostatak je osigurala Ponikve voda iz vlastitih sredstava. U 2023. godini planira se dovršetak projektne dokumentacije u vrijednosti od 22.908 EUR (172.600 kn) te sufinanciranje Hrvatskih voda od 80% dok će ostatak od 4.582 EUR (34.520 kn) osigurati Ponikve voda iz vlastitih sredstava.

U 2023. godini planira se i:

- izrada Studije izvodljivosti Vodoopskrbnog sustava Krk – podsustava Ponikve u vrijednosti od 109.143 EUR (822.340 kn). Prema Hrvatskim vodama uputiti će se zahtjev za sufinanciranje 80% planiranih troškova izrade Studije.

- rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u investiciji Vodoopskrbni sustav Krka-podsustav Ponikve II faza procijenjene vrijednosti od 59.725 EUR (450.000 kn).

- Komunalne vodne građevine čija se gradnja planira na području svake pojedine JLS

Razvojni zahvati svake pojedine JLS uvršteni su u Plan gradnje komunalnih vodnih građevina sukladno raspoloživim sredstvima naknade za razvoj i ostalim raspoloživim izvorima financiranja, a obuhvaćeni su člancima 4.-11. Plana gradnje komunalnih vodnih građevina.

Temeljem prethodno navedenog, Skupština PONIKVE VODA d.o.o. donijela je slijedeću odluku:

O D L U K A

o usvajanju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2023. godini.

Na temelju članka 23. stavka 1 i 2. Zakona o vodnim uslugama ("Narodne novine" broj 66/19) Skupština PONIKVE VODA d.o.o. na 58. sjednici održanoj 20. prosinca 2022. godine, donijela je

P L A N

gradnje komunalnih vodnih građevina u 2023. godini

Članak 1.

Ovim se Planom gradnje komunalnih vodnih građevina u 2023. godini (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuju komunalne vodne građevine koje se planiraju graditi na vodoopskrbnom području javnog isporučitelja vodne usluge Komunalnog društva PONIKVE VODA društvo sa ograničenom odgovornošću, Krk Vršanska 14 (u daljnjem tekstu: Isporučitelj), procijenjeni iznosi ulaganja te izvori sredstava za financiranje gradnje.

Članak 2.

Pod komunalnim vodnim građevinama iz članka 1. ovoga Plana podrazumijevaju se građevine za javnu vodoopskrbu i građevine za javnu odvodnju.

Članak 3.

Komunalne vodne građevine čija je gradnja od zajedničkog interesa šest suvlasnika Isporučitelja utvrđuju se kako slijedi:

| Procijenjeni troškovi |  | Plan 2023. | Izvor financiranja |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ranije isplaćeni predujam | EU, HV, ministarstvo | Lokalna komponensta (Ponikve + JLS/ kredit HBOR) | Financijska korekcija (Ponikve + NZR/JLS) |
| vidljivost projekta | EUR | 16.590 | 0 | 15.064 | 1.526 | 0 |
|  | HRK | 125.000 | 0 | 113.500 | 11.500 | 0 |
| stručni nadzor | EUR | 272.082 | 14.600 | 221.979 | 22.629 | 12.874 |
|  | HRK | 2.050.000 | 110.000 | 1.672.500 | 170.500 | 97.000 |
|  |  |  | Izvor financiranja |  |  |  |
|  |  | Planirano 2023. | Ranije isplaćeni predujam | EU, HV, ministarstvo | Lokalna komponensta (Ponikve + JLS/ kredit HBOR) | Financijska korekcija (Ponikve + NZR/JLS) |
| UPOV-i | EUR | 21.567.456 | 2.437.388 | 17.360.581 | 1.769.487 | 0 |
|  | HRK | 162.500.000 | 18.364.500 | 130.803.300 | 13.332.200 | 0 |
| oprema | EUR | 1.951.025 | 0 | 1.770.562 | 180.463 | 0 |
|  | HRK | 14.700.000 | 0 | 13.340.300 | 1.359.700 | 0 |
| upravljanje projektom | EUR | 358.352 | 0 | 325.211 | 33.141 | 0 |
|  | HRK | 2.700.000 | 0 | 2.450.300 | 249.700 | 0 |
| UKUPNO | EUR | 24.165.505 | 2.451.988 | 19.693.397 | 2.007.247 | 12.874 |
|  | HRK | 182.075.000 | 18.474.500 | 148.379.900 | 15.123.600 | 97.000 |

Članak 4.

Komunalne vodne građevine čija se gradnja planira na području Općine Omišalj utvrđuju se kako slijedi:

| OPĆINA OMIŠALJ |  | Ukupno 2023. | JLS | Ponikve | Naknada za razvoj | Hrvatske vode i dr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Rekonstrukcija magistralnog vodovoda i postojećeg mjesnog vodovoda Beli Kamik – D 102 (dio u 2023.) | EUR | 37.162 |  | 37.162 |  |  |
|  | HRK | 280.000 |  | 280.000 |  |  |
| 2.Rekonstrukcija vodovoda i kanalizacije u ulici Večja u Omišlju (dio u 2023.) | EUR | 6.636 |  | 6.636 |  |  |
|  | HRK | 50.000 |  | 50.000 |  |  |
| 3.Rekonstrukcija vodovodnih i izgradnja kanalizacijskih priključaka u Omišlju | EUR | 13.272 |  | 13.272 |  |  |
|  | HRK | 100.000 |  | 100.000 |  |  |
| 4.Rekonstrukcija vodovoda u ulici Pušća u Omišlju (dio u 2023.) | EUR | 95.560 |  | 95.560 |  |  |
|  | HRK | 720.000 |  | 720.000 |  |  |
| 5. Rekonstrukcija vodovoda i kanalizacije u ulici Kala u Njivicama | EUR | 66.229 | 26.545 | 39.684 |  |  |
|  | HRK | 499.000 | 200.000 | 299.000 |  |  |
| 6. Izgradnja vodovoda i kanalizacije u odvojku ulice V.Nazora u Njivicama | EUR | 12.609 | 12.609 |  |  |  |
|  | HRK | 95.000 | 95.000 |  |  |  |
| 7. Izgradnja vodovoda za CS Kijac, odbojkaško igralište | EUR | 7.300 |  |  | 7.300 |  |
|  | HRK | 55.000 |  |  | 55.000 |  |
| 8.Rekonstrukcija vodovoda i izgradnja fekalne kanalizacije u ulici Meltina | EUR | 33.181 | 33.181 |  |  |  |
|  | HRK | 250.000 | 250.000 |  |  |  |
| UKUPNO: | EUR | 271.949 | 72.334 | 192.315 | 7.300 |  |
|  | HRK | 2.049.000 | 545.000 | 1.449.000 | 55.000 | - |

Članak 5.

Komunalne vodne građevine čija se gradnja planira na području Općine Malinska - Dubašnica utvrđuju se kako slijedi:

| OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA |  | Ukupno 2023. | JLS | Ponikve | Naknada za razvoj | Hrvatske vode |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Spoj kolektora u Jesenskoj ulici | EUR | 29.199 |  |  | 29.199 |  |
|  | HRK | 220.000 |  |  | 220.000 |  |
| 2. Izgradnja vodovoda i kanalizacije na spoju ulica Krčka i Bašćanska | EUR | 33.181 |  |  | 33.181 |  |
|  | HRK | 250.000 |  |  | 250.000 |  |
| 3.Rekonstrukcija vodovoda u selima Dubašnice – ŽUC (dio u 2023) | EUR | 6.636 |  | 6.636 |  |  |
|  | HRK | 50.000 |  | 50.000 |  |  |
| 4. Izgradnja vodovoda i kanalizacije u ulici Pavus OU 39 I 40 | EUR | 66.229 | 66.229 |  |  |  |
|  | HRK | 499.000 | 499.000 |  |  |  |
| 5. Izgradnja fekalne kanalizacije u ulici Odvojak Stipkino | EUR | 13.272 |  |  | 13.272 |  |
|  | HRK | 100.000 |  |  | 100.000 |  |
| 6. Rekonstr.kanaliz.kolektora, povrat partera u prvobitno stanje u ulici Valica | EUR | 39.817 |  | 19.908 | 19.908 |  |
|  | HRK | 300.000 |  | 150.000 | 150.000 |  |
| 7. Spojni vodovod do naselja Strilčić s HS Strilčići (dio u 2023.) | EUR | 33.181 |  |  | 6.636 | 26.545 |
|  | HRK | 250.000 |  |  | 50.000 | 200.000 |
| 8.Izgradnja vodovoda za apartmansko naselje Lavande | EUR | 9.291 | 9.291 |  |  |  |
|  | HRK | 70.000 | 70.000 |  |  |  |
| 9.Rekonstrukcija vodovodnih i izgradnja kanalizacijskih priključaka u Malinskoj | EUR | 19.908 |  | 13.272 | 6.636 |  |
|  | HRK | 150.000 |  | 100.000 | 50.000 |  |
| 10.Izgradnja vodovoda i kanalizacije u Odvojku ulice B.Fučića – kod križa | EUR | 3.982 |  |  | 3.982 |  |
|  | HRK | 30.000 |  |  | 30.000 |  |
| UKUPNO: | EUR | 254.696 | 75.520 | 39.817 | 112.814 | 26.545 |
|  | HRK | 1.919.000 | 569.000 | 300.000 | 850.000 | 200.000 |

Članak 6.

Komunalne vodne građevine čija se gradnja planira na području Grada Krka utvrđuju se kako slijedi:

| GRAD KRK |  | Ukupno 2023. | JLS | Ponikve | Naknada za razvoj | Hrvatske vode |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Izgradnja fekalnog kolektora kod Hotela Dražice-Rafaj | EUR | 33.181 |  |  | 33.181 |  |
|  | HRK | 250.000 |  |  | 250.000 |  |
| 2.Rekonstrukcija VS Lizer (u 2023) | EUR | 112.814 |  | 112.814 |  |  |
|  | HRK | 850.000 |  | 850.000 |  |  |
| 3.Izgradnja vodovoda visoke zone Grada Krka-ulice P.Žgaljića i Dr.D.Vitezića | EUR | 199.084 | 88.924 | 26.545 | 83.615 |  |
|  | HRK | 1.500.000 | 670.000 | 200.000 | 630.000 |  |
| 4.Izgradnja vodovoda od Creske ulice sa spojem do ulice Mali kartec | EUR | 62.380 |  |  | 62.380 |  |
|  | HRK | 470.000 |  |  | 470.000 |  |
| 5.Izgradnja vodovoda predio Kimpi (dio u 2023.) | EUR | 53.089 |  |  | 10.618 | 42.471 |
|  | HRK | 400.000 |  |  | 80.000 | 320.000 |
| 6. Rekonstrukcija vodovoda u ulici Lina Bolmarčića | EUR | 10.618 |  | 10.618 |  |  |
|  | HRK | 80.000 |  | 80.000 |  |  |
| GRAD KRK |  | Ukupno 2023. | JLS | Ponikve | Naknada za razvoj | Hrvatske vode |
| 7.Izgradnja vodovoda i kanalizacije u U 5.3 Sv.Petar - LIDL | EUR | 23.890 |  |  | 23.890 |  |
|  | HRK | 180.000 |  |  | 180.000 |  |
| 8.Rekonstrukcija vodovoda u ulici V.Tomašića u Krku | EUR | 19.908 |  | 19.908 |  |  |
|  | HRK | 150.000 |  | 150.000 |  |  |
| 9. Izgradnja vodovoda servisne zone Vrh | EUR | 29.199 |  |  | 29.199 |  |
|  | HRK | 220.000 |  |  | 220.000 |  |
| 10.Rekonstrukcija priključka u ulici Put pod muli na Korniću | EUR | 6.636 |  | 6.636 |  |  |
|  | HRK | 50.000 |  | 50.000 |  |  |
| 11.Izgradnja kanalizacijskog kolektora u ulici Mate Balote u Krku | EUR | 5.973 |  |  | 5.973 |  |
|  | HRK | 45.000 |  |  | 45.000 |  |
| 12.Izgradnja kanalizacije i rekonstrukcija vodovoda ulici Veli dvor u Krku | EUR | 42.471 |  |  | 42.471 |  |
|  | HRK | 320.000 |  |  | 320.000 |  |
| 13.Izgradnja kanalizacije u odvojku ulice I.Meštrovića u Krku (k.br.19,19a,21a) | EUR | 29.199 |  |  | 29.199 |  |
|  | HRK | 220.000 |  |  | 220.000 |  |
| 14.Izgradnja vodovoda i kanalizacije u dijelu ulice Mavki u Korniću | EUR | 9.291 |  |  | 9.291 |  |
|  | HRK | 70.000 |  |  | 70.000 |  |
| 15. Produženje vodovoda i kanalizacije u ulici Tina Ujevića u Krku, spoj s ulicom J.Pupačića u budućnosti | EUR | 33.181 |  |  | 33.181 |  |
|  | HRK | 250.000 |  |  | 250.000 |  |
| 16.Rekonstrukcija vodovoda i sanacija kanalizacijskih poklopaca u Bodulskoj ulici u Krku | EUR | 49.771 |  | 49.771 |  |  |
|  | HRK | 375.000 |  | 375.000 |  |  |
| UKUPNO: | EUR | 720.685 | 88.294 | 226.292 | 362.998 | 42.471 |
|  | HRK | 5.430.000 | 470.000 | 1.705.000 | 2.735.000 | 320.000 |

Članak 7.

Komunalne vodne građevine čija se gradnja planira na području Općine Punat utvrđuju se kako slijedi:

| OPĆINA PUNAT |  | Ukupno 2023. | JLS | Ponikve | Naknada za razvoj | Hrvatske vode |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Izgradnja kanalizacije na k.č. 7566 | EUR | 2.522 |  |  | 2.522 |  |
|  | HRK | 19.000 |  |  | 19.000 |  |
| 2.Rekonstrukcija vodovoda od VS Punat prema Staroj Baški (dio u 2023.) | EUR | 45.126 |  | 45.126 |  |  |
|  | HRK | 340.000 |  | 340.000 |  |  |
| 3.Izgradnja kanalizacijskog kolektora s CS Buka | EUR | 172.540 |  | 6.636 | 34.508 | 138.032 |
|  | HRK | 1.300.000 |  | 50.000 | 260.000 | 1.040.000 |
| 4. Izgradnja kanalizacije u ulici Punta de bij (SU 12) | EUR | 26.545 |  |  | 26.545 |  |
|  | HRK | 200.000 |  |  | 200.000 |  |
| 5.Izgradnja vodovoda i kanalizacije SU 6A-spoj sa SU 6 (A.Cesarca) | EUR | 6.636 |  |  | 6.636 |  |
|  | HRK | 50.000 |  |  | 50.000 |  |
| 6. Rekonstrukcija vodovoda i kanalizacije u ogranku ulice Kolušin prema zaobilaznici | EUR | 6.636 |  | 2.920 | 3.716 |  |
|  | HRK | 50.000 |  | 22.000 | 28.000 |  |
| OPĆINA PUNAT |  | Ukupno 2023. | JLS | Ponikve | Naknada za razvoj | Hrvatske vode |
| 7. Izgradnja vodovoda i kanalizacije u ulici Kolušin | EUR | 6.636 |  |  | 6.636 |  |
|  | HRK | 50.000 |  |  | 50.000 |  |
| 8.Rekonstrukcija vodovoda i izgradnja fekalne kanalizacije u ulici Guvnić | EUR | 15.927 |  | 9.954 | 5.973 |  |
|  | HRK | 120.000 |  | 75.000 | 45.000 |  |
| 9. Rekonstrukcija vodovoda kod groblja | EUR | 3.982 |  |  | 3.982 |  |
|  | HRK | 30.000 |  |  | 30.000 |  |
| 10. Rekonstrukcija vodovoda u ulici 17.travnja | EUR | 10.618 |  |  | 10.618 |  |
|  | HRK | 80.000 |  |  | 80.000 |  |
| 11.Rekonstrukcija vodovoda u ulici Obala | EUR | 15.927 |  |  | 15.927 |  |
|  | HRK | 120.000 |  |  | 120.000 |  |
| 12.Rekonstrukcija vodovoda u ulici Veli Dvor | EUR | 17.652 |  |  | 17.652 |  |
|  | HRK | 133.000 |  |  | 133.000 |  |
| UKUPNO: | EUR | 330.747 | - | 64.636 | 134.715 | 138.032 |
|  | HRK | 2.492.000 | - | 487.000 | 1.015.000 | 1.040.000 |

Članak 8.

Komunalne vodne građevine čija se gradnja planira na području Općine Baška utvrđuju se kako slijedi:

| OPĆINA BAŠKA |  | Ukupno 2023. | JLS | Ponikve | Naknada za razvoj | Hrvatske vode |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Rekonstrukcija sanitarne kanalizacije u ulici Stari Dvori | EUR | 53.089 |  |  | 53.089 |  |
|  | HRK | 400.000 |  |  | 400.000 |  |
| 2. Rekonstrukcija vodovoda i kanalizacije u ulici Gorinka (ost.u 2023.) | EUR | 23.226 |  | 23.226 |  |  |
|  | HRK | 175.000 |  | 175.000 |  |  |
| 3.Izgradnja kanalizacije naselja Draga Bašćanska – dio preko mosta s CS | EUR | 35.835 |  |  | 7.167 | 28.668 |
|  | HRK | 270.000 |  |  | 54.000 | 216.000 |
| 4.Vodovodni ogranak Batomalj – Svetište Majke Božje i HS Batomalj | EUR | 119.451 |  |  | 23.890 | 95.560 |
|  | HRK | 900.000 |  |  | 180.000 | 720.000 |
| 5.Rehabilitacija kanalizacijskih kolektora u Općini Baška (dio) | EUR | 19.908 |  | 19.908 |  |  |
|  | HRK | 150.000 |  | 150.000 |  |  |
| UKUPNO: | EUR | 251.509 | - | 43.134 | 84.146 | 124.228 |
|  | HRK | 1.895.000 | - | 325.000 | 634.000 | 936.000 |

Članak 9.

Komunalne vodne građevine čija se gradnja planira na području Općine Vrbnik utvrđuju se kako slijedi:

| OPĆINA VRBNIK |  | Ukupno 2023. | JLS | Ponikve | Naknada za razvoj | Hrvatske vode |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Rekonstrukcija vodovoda Mestinjak Vrbničko polje | EUR | 35.835 |  | 35.835 |  |  |
|  | HRK | 270.000 |  | 270.000 |  |  |
| 2. Rekonstrukcija transportnog vodovoda PK Vele Hruste - Vrbničko polje | EUR | 6.636 |  | 6.636 |  |  |
|  | HRK | 50.000 |  | 50.000 |  |  |
| OPĆINA VRBNIK |  | Ukupno 2023. | JLS | Ponikve | Naknada za razvoj | Hrvatske vode |
| 3.Izgradnja kanalizacije naselja Vrbnik II faza (dio u 2023) | EUR | 13.272 |  |  | 2.654 | 10.618 |
|  | HRK | 100.000 |  |  | 20.000 | 80.000 |
| 4.Izgradnja vodovoda servisne zone Vrbnik | EUR | 15.927 |  |  | 15.927 |  |
|  | HRK | 120.000 |  |  | 120.000 |  |
| 5.Izgradnja vodovoda u Risiki-Krčina | EUR | 9.291 |  |  | 9.291 |  |
|  | HRK | 70.000 |  |  | 70.000 |  |
| 6.Rekonstrukcija vodovoda u Vinogradskoj 8 Vrbnik | EUR | 5.309 |  | 5.309 |  |  |
|  | HRK | 40.000 |  | 40.000 |  |  |
| UKUPNO: | EUR | 86.270 | - | 47.780 | 27.872 | 10.618 |
|  | HRK | 650.000 | - | 360.000 | 210.000 | 80.000 |

Članak 10.

Komunalne vodne građevine čija se gradnja planira na području Općine Dobrinj utvrđuju se kako slijedi:

| OPĆINA DOBRINJ |  | Ukupno 2023. | JLS | Ponikve | Naknada za razvoj | Hrvatske vode |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Izgradnja kanalizacije u servisnoj zoni Šilo | EUR | 39.817 |  |  | 39.817 |  |
|  | HRK | 300.000 |  |  | 300.000 |  |
| 2.Izgradnja fekalne kanalizacije u Šilu ulica Lokvišće | EUR | 11.945 |  |  | 11.945 |  |
|  | HRK | 90.000 |  |  | 90.000 |  |
| 3.Rekonstrukcija vodovodnih i izgradnja kanalizacijskih priključaka na području Općine Dobrinj | EUR | 33.181 |  | 26.545 | 6.636 |  |
|  | HRK | 250.000 |  | 200.000 | 50.000 |  |
| 4.Rekonstrukcija vodovoda i kanalizacije u ulici Stari Put Šilo | EUR | 9.291 |  | 9.291 |  |  |
|  | HRK | 70.000 |  | 70.000 |  |  |
| UKUPNO: | EUR | 94.234 | - | 35.836 | 58.398 | - |
|  | HRK | 710.000 | - | 270.000 | 440.000 | - |

Članak 11.

Nakon rekonstrukcija vodovoda/odvodnje na području otoka Krka, u 2023. godini planira se i:

- asfaltiranje ulica u vrijednosti od 66.361 EUR (500.000 kn), pripremni materijal u vrijednosti od 26.545 EUR (200.000 kn) te

- stručni nadzor građevinskih radova u vrijednosti od 106.178 EUR (800.000 kn).

Izvor financiranja su vlastita sredstva Ponikve voda.

Članak 12.

Ovaj Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2023. godini stupa na snagu danom donošenja na Skupštini Društva, a primjenjuje se od 01.01.2023. godine.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE DRUŠTVA

Neven Komadina